СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО ВНУТРИОБЛАСТНОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ВОСТОЧНО-ДОНБАССКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ)-СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(новая редакция)

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 26-2024 Заказчик: Администрация Усть-Донецкого района |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО ВНУТРИОБЛАСТНОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ВОСТОЧНО-ДОНБАССКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ)-СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(новая редакция)

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»					   С.Ю. Трухачёв

Главный архитектор проектов		 	                    О.В. Коноваленко

г. Ростов-на-Дону

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание градостроительной документации. Перечень графических и текстовых материалов	4

Раздел 1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий	6

1.1. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений	7

1.2. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	9

1.3. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области образования	11

1.4. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта	12

1.5. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района	13

Приложения	14

# Содержание градостроительной документации. Перечень графических и текстовых материалов

| № п/п | Наименование раздела, графических материалов | гриф | Масштаб карт, формат текста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы изменений в схему территориального планирования в текстовой форме: |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А4 |
|  | Графические материалы СТП: |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. | н/с | М 1:100 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и в иных областях. | н/с | М 1:100 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области электро-и газоснабжения поселений. | н/с | М 1:100 000 |
|  | Материалы по обоснованию СТП в текстовой форме: |  |  |  | М 1:50 000 |
| 5 | Материалы по обоснованию. Том I. Пояснительная записка | н/с | Сшив формата А4 |
| 6 | Материалы по обоснованию. Том II. Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | Сшив формата А4 |
|  | Материалы по обоснованию СТП в графической форме: |  |  |
| 7 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Карта границ поселений, входящих в состав Усть-Донецкого муниципального района | н/с | М 1:100 000 |
| 8 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Карта планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения | н/с | М 1:100 000 |
| 9 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Карта особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения) | н/с | М 1:100 000 |
| 10 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Карта зон с особыми условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств) | н/с | М 1:100 000 |
| 11 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | М 1:100 000 |
| 12 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в виде карт. Схема транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:100 000 |

# Раздел 1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района, размещаемых в пределах Усть-Донецкого района, сформирован на основании материалов действующей Схемы территориального планирования района, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, стратегии социально-экономического развития района, действующих муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и предложений органов исполнительной власти района.

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов местного значения муниципального района, приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты, регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями использования территорий. Ссылки приведены в сокращении. Расшифровку сокращений см. ниже:

СанПиН 1200 	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2022 №7.

Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в таблицах 1.1. – 1.5. в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади (в графической части проекта не отображено, т.к. в принятом масштабе не читается).

1.1. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, необходимые для организации в границах муниципальных районов электроснабжения поселений (за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс напряжения и (или) пропускная способность), а также объектов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |
| Размещение объектов местного значения муниципального района не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Объекты, необходимые для организации в границах муниципальных районов газоснабжения поселений (за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс напряжения и (или) пропускная способность), а также объектов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давления) | Газопровод межпоселковый к х. Голубинка с отводом на х. Казьминка Белокалитвинского района Ростовской области | Общая протяженность 5,46 км | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Верхнекундрюченское СП | 2030 г. | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 |  | Газопровод межпоселковый к п. Огиб Усть-Донецкого района Ростовской области | Общая протяженность 5,15 км | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Нижнекундрюченское СП | 2030 г. |  |
| 3 |  | Газопровод межпоселковый к х. Дубрава Усть-Донецкого района Ростовской области | Общая протяженность 10,34 км | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Крымское СП, Апаринское СП | 2030 г. |  |
| 4 |  | Газопровод межпоселковый к СНТ Сады, Танаис Усть-Донецкого района Ростовской области | Общая протяженность 0,8 км | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Мелиховское СП | 2030 г. |  |

1.2. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к х. Коныгин | Протяженность 1,99 км, ширина проезжей части 6 м. Покрытие а/б | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Раздорское СП | 2030 г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 1.2 |  | Строительство автомобильной дороги Новочеркасск-Мелиховская с опорой на существующую сеть автодорог. Начало трассы от ст. Заплавской, конец а/д Шахты-Раздоры-подъезд к ст. Мелиховской | Протяженность 9,26 км, ширина проезжей части 7 м. Покрытие а/б | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Мелиховское СП | 2030 г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 1.3 |  | Строительство автомобильной дороги Прямого подъезда к х. Пухляковский | Протяженность 245 м, ширина проезжей части 7 м. Покрытие а/б | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Пухляковское СП | 2030 г. | Устанавливается придорожная полоса |
| 2.1 | Объекты, предназначенные для организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района | Строительство моста на бетонных опорах через реку Сухой Донец на дороге х. Виноградный-х. Дубрава | Протяженность 30 м | Ростовская область, Усть-Донецкий район, Пухляковское СП | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |

1.3. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области образования

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения на территории муниципального района | Строительство дошкольного образовательного учреждения детского сада | Вместимость – 50 мест | Крымское СП, х. Крымский | до 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.2 |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения детского сада | Вместимость – 45 мест | Пухляковское СП х. Пухляковский | до 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 1.3 |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения детского сада | Вместимость – 55 мест | Раздорское СП ст. Раздорская | до 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2.1 | Образовательные учреждения дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района | строительство филиала детской школы искусств | Вместимость – 150 мест | Апаринское СП, х. Апаринский | до 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2.2 |  | строительство филиала детской школы искусств | Вместимость – 150 мест | Мелиховское СП, ст. Мелиховская | до 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |

1.4. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство ледового катка с отдельными помещениями для размещения спортивных залов общего пользования | Ледовое поле размером 56 х 26 м. Единовременная пропускная способность – 80 чел. | Усть-Донецкое ГП, р.п. Усть-Донецкий | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2 |  | Строительство ФОК | Единовременная пропускная способность – 200 чел. | Усть-Донецкое ГП, р.п. Усть-Донецкий | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |

1.5. Планируемые для размещения на территории Усть-Донецкого района объекты местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культуры | Строительство концертного зала | количество посадочных мест для городского поселения с численностью менее 50 тыс. населения не нормируется | Усть-Донецкое ГП, р.п. Усть-Донецкий | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2 |  | Строительство кинотеатра | Вместимость – 300 мест | Усть-Донецкое ГП, р.п. Усть-Донецкий | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 3 |  | Строительство краеведческого музея | Вместимость – 100 мест | Усть-Донецкое ГП, р.п. Усть-Донецкий | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 4 |  | Строительство краеведческого музея | Вместимость – 50 мест | Мелиховское СП, ст. Мелиховская | 2030 г. | Установление ЗОУИТ не требуется |

# Приложения

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (на отдельном листе);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и в иных областях (на отдельном листе);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области электро-и газоснабжения поселений (на отдельном листе).

Содержание проекта внесения изменений в СТП Усть-Донецкого района подготовлено в соответствии с ТЗ и согласовано с Администрацией Усть-Донецкого района