ООО «ГЕОПРО64»

| Заказчик: Администрация Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района | Муниципальный контракт |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АПАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2023 г.

ООО «ГЕОПРО64»

| Заказчик: Администрация Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района | Муниципальный контракт |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АПАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Директор ООО «ГЕОПРО64» |  | В.Ю. Ретюнский |
| --- | --- | --- |

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	6

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	8

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Апаринское сельское поселение» Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Апаринское СП Усть-Донецкого района, Апаринское СП) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Апаринского СП является определение назначения территорий Апаринского СП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Апаринского СП.

Генеральный план разработан ООО «ГЕОПРО64» по заказу Администрации Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Апаринского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Апаринского СП.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Апаринского СП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании

В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2020 г.;

- 1 очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

Список принятых сокращений

МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

СОШ		средняя образовательная школа;

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МБУК		муниципальное бюджетное учреждение культуры;

СП		сельское поселение;

СТП		схема территориального планирования;

ИП		индивидуальный предприниматель;

ПАО		публичное акционерное общество;

МПС		мусороперегрузочная станция;

АЗС		автомобильная заправочная станция;

х. 		хутор;

ул.		улица;

чел.		человек.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| Номер объекта | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Функциональная зона (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602010302 | Спортивное сооружение | Развитие социальной инфраструктуры | Спортивная площадка | Устанавливается техническим заданием | х. Бронницкий, 4-й пер | Планируемый к размещению 2030 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Не устанавливается |
| 2 | 602050301 | Кладбище | Осуществление погребения | Кладбище | Площадь – 6,1 га | На расстоянии 900 м в западном направлении от х. Апаринский | Планируемый к размещению 2030 | Зона кладбищ | СЗЗ – 50 м |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

В настоящее время территория Апаринского СП по функциональному использованию делится на зоны:

Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Согласно НГП Апаринского СП в жилых зонах допускается размещать объектов нежилого назначения:

- объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты;

- отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м).

Жилые зоны в Апаринском СП включают в себя:

- зону застройки индивидуальными жилыми домами;

- зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны в Апаринском СП подразделяются на:

- многофункциональную общественно-деловую зону;

- зону специализированной общественной застройки;

- зону смешанной и общественно-деловой застройки.

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур – предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. В Апаринском СП данные зоны включают в себя:

- производственную зону;

- коммунально-складскую зону;

- зону инженерной инфраструктуры;

- зону транспортной инфраструктуры.

Зонами сельскохозяйственного использования признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования Апаринского СП входят:

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Зона рекреационного назначения предназначается для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного назначения входит зона в границах территорий, занятая городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом

В состав зон рекреационного назначения Апаринского СП входят:

- зона лесов;

- зона отдыха;

- иные рекреационные зоны;

- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В состав зон специального назначения Апаринского СП входят:

- зона кладбищ;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона складирования и захоронения отходов.

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблицах 2.1.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) планируется:

- Размещение линий связи, протяженностью 19765,57 м;

- Размещение газопровода распределительного высокого давления, протяженностью 1002,56 м, возле подъезда от автомобильной дороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецк;

- Размещение подъезда, а/д к Новоростовской ГРЭС, протяженностью 4670 м;

- Размещение водопровода, протяженностью 16681,48 м;

- Размещение канализации самотечной, протяженностью 11487, 52 м;

- Размещение канализации напорной, протяженностью 1318,93 м;

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Апаринского СП.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, в границах Апаринского СП

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Площади функциональных зон |  |  |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный срок (2020 г.) |  | Расчетный срок (2040 г.) |  |  |
|  |  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |  |
| Жилые зоны |  |  | 437,43 | 5,39 | 451,38 | 5,56 |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м. Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 436,51 | 5,38 | 450,46 | 5,55 |  |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  | 0,92 | 0,01 | 0,92 | 0,01 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  | 6,37 | 0,07 | 154,29 | 1,9 | Планируемые к размещению объекты: Планируемые к реконструкции объекты: - Школа х. Бронницкого реконструируется под детский сад: х Бронницкий, ул Центральная, 46 |
| 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 2,38 | 0,02 | 2,83 | 0,02 |  |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки |  | 3,99 | 0,05 | 3,99 | 0,05 |  |
| 701010200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | - | - | 172,2 | 1,83 |  |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | 193,74 | 2,39 | 196,66 | 2,43 | - |
| 701010401 | Производственная зона | Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на Территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %: до 300 м – 60%; от 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%; свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета. Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, объектов, расположенных в коммунально-складских зонах, рекомендуется принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 24,79 | 0,31 | 24,79 | 0,31 |  |
| 701010402 | Коммунально-складская зона |  | 2,73 | 0,03 | 2,73 | 0,03 |  |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры |  | 24,31 | 0,3 | 24,31 | 0,3 |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 141,91 | 1,75 | 144,83 | 1,79 |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  | 6674,88 | 82,44 | 6430,01 | 79,42 |  |
| 701010500 | Зона сельскохозяйственного использования | Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 6511,17 | 80,42 | 6262,3 | 77,35 |  |
| 701010502 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  | 74,19 | 0,92 | 74,19 | 0,92 |  |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 44,08 | 0,54 | 48,08 | 0,59 |  |
| 701010504 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |  | 45,44 | 0,56 | 45,44 | 0,56 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  | 14,95 | 0,2 | 66,27 | 0,83 | Планируемые к размещению объекты: - Спортивная площадка: х. Бронницкий, 4-й пер.; |
| 701010602 | Зона отдыха | Рекреационные зоны сельского поселения формируются: - на землях общего пользования; - на землях особо охраняемых природных территорий; - на землях историко-культурного назначения; - на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса. При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 14,65 | 0,2 | 18,95 | 0,25 |  |
| 701010606 | Иные рекреационные зоны |  | - | - | 25,08 | 0,31 |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | 0,3 | 0,0 | 22,24 | 0,27 |  |
| 701010605 | Зона лесов | Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации. | 582,22 | 7,12 | 582,22 | 7,12 | – |
| Зона специального назначения |  |  | 11,94 | 0,15 | 40,7 | 0,5 | Планируемые к размещению объекты: - Кладбище, на расстоянии 900 м в западном направлении от х. Апаринский, площадью 7 га |
| 701010701 | Зона кладбищ | Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Апаринского СП. | 6,94 | 0,09 | 13,04 | 0,16 |  |
| 701010703 | Зона озелененных территорий специального назначения |  | - | - | 22,66 | 0,28 |  |
| 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 5,0 | 0,06 | 5,0 | 0,06 |  |
| 701010900 | Зона акваторий | В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение | 182,0 | 2,24 | 182,0 | 2,24 | – |
| ИТОГО |  | – | 8103,53 | 100 | 8103,53 | 100 | – |