ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

| Заказчик: Администрация Усть-Донецкого района | Муниципальный контракт № 8 от 16 марта 2020 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2020 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЛОДЕЗНАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

| Заказчик: Администрация Усть-Донецкого района | Муниципальный контракт № 8 от 16 марта 2020 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Индивидуальный предприниматель Колодезная Марина Анатольевна |  | М.А. Колодезная |
| --- | --- | --- |

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	8

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	11

2.1.	Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	11

2.1.1.	Положение Усть-Донецкого ГП в системе расселения Усть-Донецкого района Ростовской области	11

2.1.2.	Природно-ресурсный потенциал территории поселения	12

2.1.3.	Демографическая ситуация	15

2.1.4.	Экономический потенциал	17

2.1.5.	Объекты социальной инфраструктуры	18

2.1.6.	Объекты транспортной инфраструктуры	33

2.1.7.	Объекты инженерной инфраструктуры	36

2.2.	Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	42

2.2.1.	Объекты культурного наследия	42

2.2.2.	Объекты особо охраняемых природных территорий	43

2.2.3.	Объекты специального назначения	43

2.3	Выводы	44

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	45

4.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	46

5.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	47

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48

6.1.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	48

6.2.	Инженерное обеспечение территории	49

6.3.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	50

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Усть-Донецкого ГП	51

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Усть-Донецкого ГП	52

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.	53

Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Усть-Донецкого ГП	56

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	57

6.5.	Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте	62

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	64

8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	66

8.1 Развитие планировочной структуры	66

Технико-экономические показатели генерального плана	69

Баланс территории	70

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области (далее – Усть-Донецкое ГП, Усть-Донецкого района, Усть-Донецкое ГП) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Усть-Донецкого ГП является определение назначения территорий Усть-Донецкого ГП исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ростовской области, Усть-Донецкого района и Усть-Донецкого ГП.

Генеральный план разработан ИП Колодезная Марина Анатольевна по заказу администрации Усть-Донецкого района в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 16 марта 2020 года.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом Усть-Донецкого ГП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Усть-Донецкого ГП.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Усть-Донецкого ГП определялась согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Усть-Донецкое ГП не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2020 г.;

- 1 очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Авторский коллектив проекта

- Колодезная М.А.		индивидуальный предприниматель;

- Дорохина О.А.		начальник контрактного отдела;

- Темнов А.В. 			начальник градостроительного отдела;

- Поляков В.А.		главный инженер проекта;

- Рябова О.В.			главный экономист проекта;

- Красноперов А.И		главный архитектор проекта;

- Бурова Ю.В. 		архитектор;

- Катаев А.С			экономист градостроительства.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ИП Колодезная Марина Анатольевна».

Список принятых сокращений

МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение;

МБОУ ДО	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования;

МБУ 		муниципальное бюджетное учреждение;

МБУК		муниципальное бюджетное учреждение культуры;

МБУЗ	 	муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

АО		акционерное общество;

ИП		индивидуальный предприниматель;

ГП		городское поселение;

СНиП		строительные нормы и правила;

СТП		схема территориального планирования;

р.п.		рабочий поселок.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого ГП, которые учитывались при разработке проекта генерального плана, отражены в таблице 1.1. Кроме того, при разработке проекта генерального плана Усть-Донецкого ГП учитывались также муниципальные программы Усть-Донецкого района (таблица 1.2).

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого ГП по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области. | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 147 от 12.07.2019г. |
| 2 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области на 2019-2021 годы. | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 148 от 12.07.2019г. |
| 3 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 210 от 15.11.2018г. |
| 4 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 215 от 15.11.2018г. |
| 5 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 216 от 15.11.2018г. |
| 6 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого городского поселения» | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 217 от 15.11.2018г. |
| 7 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 211 от 15.11.2018г. |
| 8 | Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» | Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 213 от 15.11.2018г. |

Таблица 1.2

Перечень муниципальных программ Усть-Донецкого района по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/951-п-18 от 05.12.18 |
| 2 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие Энергетики Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/899-п-18 от 20.11.2018 |
| 3 | Муниципальная программа «Информационное общество» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/953-п-18 от 05.12.18 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/971-п-18 от 10.12.18 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/965-п-18 от 10.12.18 |
| 6 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/898-п-18 от 20.11.18 |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/967-п-18 от 10.12.18 |
| 8 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района 100/970-п-18 от 10.12.18 |
| 9 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/891-п-18 от 16.11.18 |
| 10 | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/955-п-18 от 05.12.18 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/973-п-18 от 10.12.18 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/936-п-18 от 05.12.18 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/947-п-18 от 05.12.18 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/877-п-18 от 12.11.18 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие туризма» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/952-п-18 от 05.12.18 |
| 16 | Муниципальная программа «Молодежь Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/954-п-18 от 05.12.18 |
| 17 | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Усть-Донецкого района» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/966-п-18 от 10.12.18 |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/969-п-18 от 10.12.18 |
| 19 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/957-п-18 от 05.12.18 |
| 20 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019-2030 г. | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/974-п-18 от 10.12.18 |

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

  - Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

    - Положение Усть-Донецкого ГП в системе расселения Усть-Донецкого района Ростовской области

Усть-Донецкий район расположен в самом центре Ростовской области и граничит на севере с Белокалитвинским районом, на востоке с Константиновским и Семикаракорским, на юге - с Багаевским и на западе с Октябрьским районами.

Усть-Донецкое ГП находится на востоке Усть-Донецкого района на правом высоком берегу реки Северский Донец, в центральной части Ростовской области, в 140 км от областного центра г. Ростова-на-Дону, граничит на севере и юго-западе с Апаринским сельским поселением, на северо-западе с Крымским сельским поселением, на юго-востоке с Константиновским районом.

Границы Усть-Донецкого ГП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС).

Административный центр Усть-Донецкого ГП – рабочий поселок Усть-Донецкий.

Площадь Усть-Донецкого ГП составляет 791,39 га.

В состав Усть-Донецкого ГП входит один населенный пункт:

- р.п. Усть-Донецкий.

    - Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Территория Усть-Донецкого городского поселения находится в центральном районе, III-B климатической зоны, недостаточного увлажнения, с резко выраженным континентальным климатом, который обусловлен влиянием полупустынных областей, находящихся к востоку и юго-востоку от поселка (калмыцко-сальские степи).

Местность подвержена сильным ветрам (преобладающими являются юго-восточный и восточный) и резким колебания температуры воздуха в течение года.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода, среднемесячная температура зимнего периода − - 6 - 8 °C.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через +15 °C (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое, среднемесячная температура летнего периода − +22 °C.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Рельеф и геология

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

В тектоническом отношении район является юго-восточной частью складчатого Донбасса, где породы карбона большой мощности образуют крупные линейные слои, вытянутые в юго-восточном направлении.

В геологическом строении на глубину существующей изученности принимают участие породы карбонатного, мелового, третичного и четвертичного возрастов. Породы карбона представлены толщей переслаивающихся сланцев, углей, известняков, мергелей. Их отложения представлены песками, песчаниками, мергелями и глинами.

Мощность этих отложений непостоянная – от нескольких метров до 200–250 м. С поверхности третичные отклонения прикрыты четвертичными лессовидными суглинками, мощностью 12−15 м., песчаными, глинистыми и иловато-глинистыми пластами мощностью 13−30 м.

Рабочий поселок Усть-Донецкий расположен в устье реки Северский Донец и ее рукава – реки Сухой Донец. Обе реки омывают территорию поселка с южной и юго-восточной сторон. Река Северский Донец является судоходной. Территория поселка имеет различный характер:

юго-западный район (промышленно-транспортный узел) представляет собой затапливаемую паводком пойму р. Сухой Донец;

южный и юго-восточные районы – высокие террасы правого берега р. Северский Донец, изрезанные многочисленными балками;

центральный, северный и северо-восточный районы – слабоволнистая достаточно ровная поверхность с общим уклоном в направлении р. Северский Донец и значительным повышением к северо-западу. Поверхность участка понижается с северо-востока на юго-запад с уклоном порядка 5−15% в сторону реки Сухой Донец, что обеспечивает хороший сток поверхностных вод. Зеленые насаждения имеются по террасному берегу р. Северский Донец, по склонам балки Дубовой и в виде лесополос в северной части территории. Почвы, в основном, черноземного типа.

Грунты на территориях водораздельных пространств – суглинки покровные с залеганием грунтовых вод на глубине 2−20м; на склонах водоразделов – суглинки покровные с залеганием грунтовых вод на глубине 1,5−15 м; на пойменных территориях и низких террасах – пески, супеси и суглинки. Вся пойменная часть р. Сухой Донец затапливается весенним паводком.

В районе расположения поселка максимальной паводковый горизонт находится на абсолютной отметке 10 м.

Общий тип рельефа можно характеризовать как слабо покатое к югу плато, поверхность которого представляет собой безлесную степь, пересеченную долинами балок, круто обрывающихся к реке Северский Донец.

Гидрография

Усть-Донецкое городское поселение относится к категории территорий в наибольшей степени обеспеченных гидрологическими ресурсами. Район расположен в месте сосредоточения устьевых (наиболее полноводных) участков русел рек Северского Донца, Сухого Донца. Протяженность рек в пределах границ поселения составляет:

р. Северский Донец – 2650м;

р. Сухой Донец – 4610 м.

Прудов и озер на территории Усть-Донецкого городского поселения нет.

Река Северский Донец является судоходными, проводящими сравнительно крупные грузовые и пассажирские потоки. Однако в последнее время р. Северский Донец испытывает ограничения по пропуску водного пассажирского транспорта в связи с необходимостью ремонта и реконструкции шлюзов и пристаней, не отвечающих современным условиям пропуска пассажирских судов.

Обеспечение условий пассажирской навигации на Северском Донце, как следствие, должно привлечь к Усть-Донецкому району новые дополнительные инвестиции, направленные на развитие местного, отечественного и международного туризма, учитывая, что Усть-Донецкий район располагает уникальным сосредоточением памятников природы, истории и культуры, образующим не менее уникальный туристический интерес.

Река Сухой Донец местами заилена, заросла жесткой растительностью, камышом. Необходимо произвести расчистку 3-х, наиболее заиленных и заросших жесткой растительностью, участков общей протяженностью 3,0 км, которые создают подпор, уменьшают проточность реки, что при прохождении повышенных расходов воды во время весеннего паводка приводит к затоплению построек, расположенных на левом берегу реки. Кроме того, при отсутствии проточности в результате сброса в реку в течение продолжительного времени недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации произошло заиление участка реки. Русло реки заросло камышом, что также создает подпор, наблюдаются случаи замора рыбы.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Усть-Донецкого городского поселения характеризуется наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для производства строительных материалов.

Аллювиальные пески развиты по террасам реки и балок, эти пески преимущественно мелкозернистые, глинистые и могут быть использованы для изготовления черепицы. К наиболее крупным месторождениям аллювиальных песков относится Усть-Донецкое месторождение, расположенное на правом берегу р. Северный Донец, в 5 км к северо-востоку от порта Усть-Донецкий, на севере месторождение примыкает непосредственно к станционным путям ст. Усть-Донецкая – конечному пункту ж/д ветки Горная – Усть-Донецкая СКЖД. Площадь месторождения 40 га. Разведанная на месторождении толща начинается внизу зелеными илистыми супесями или илами и желтыми песчанистыми глинами и супесями. Их вскрытая мощность изменяется в пределах 0,5−3,5 м. Выше залегают светло-серые мелкозернистые кварцевые пески, содержащие плохо окатанную гальку и гравий пород Донецкого карбона – песчаников, сланцев, редко известняков и угля, содержание которых к верху быстро убывает до полного исчезновения. Мощность горизонта песков в пределах месторождения достигает 12−13 м. Глубина залегания почвы этого горизонта изменяется от 17,5 до 26,0 м, составляя большей частью 20−22 м. На морские пески ложится горизонт зеленых илов или зеленовато-желтых иловатых глин, его можно рассматривать как нижний горизонт современного аллювия. Мощность горизонта изменяется от 1,0 до 5,0 м. Выше лежат песчаные накопления донской поймы, представленные светло-серыми кварцевыми песками с редкими и тонкими прослоями иловатых глин или илов, преимущественно в верхней части. В своей массе это кварцевые пески мелко-тонкозерничные и более загрязненные, чем нижележащие пески. Отмечается наличие на них, иногда в больших количествах, остатков пресноводной фауны. Мощность аллювиальных песков, не считая их верхней переработанной в супеси части, изменяется от 6,0 до 12,5 м. Общая мощность песчаной толщи колеблется в пределах 8,5-23,0 м., составляя в среднем 17,5 м. Вверху разрез месторождения завершается супесями, гумуссированными в верхней части и местами переходящими в мягкие суглинки. Мощность супесчано-суглинистого слоя колеблется в пределах 1,2–7,0 м, составляя в среднем 2,7 м. В отдельных выработках между покровными супесями и песчаной толщей вклинивается прослой ила мощностью от 1,5 до 4,0 м, а в левобережной части месторождения линзообразная залежь мощностью 5,5 м бурой песчанистой глины. Общая мощность покровных пород вскрыши, включая верхние тонкозернистые загрязненные пески, по выработкам изменяется от 0,0 до 7,0 м и составляет в среднем 3,8 м.

Территория Усть-Донецкого городского поселения попадает на участок с балансовым запасом каменного угля. На юго-западе городского поселения расположен разведанный участок с ресурсами каменного угля. Таким образом, в сфере производства Усть-Донецкого городского поселения в настоящее время можно отметить начало развития новой угледобывающей отрасли, имеющей реальные перспективы своего развития на обозримое будущее. В количественном отношении ресурсы начавшей свое развитие угледобывающей отрасли свидетельствуют о перспективности и долгосрочности их отработки.

На территории Усть-Донецкого городского поселения находятся участки полезных ископаемых (по предоставленным данным ФГУ «ФТГИ по ЮФО»).

Таблица 2.1

Полезные ископаемые Усть-Донецкого городского поселения

| Название | Месторасположение | Вид ПИ | Фонд недр | Площадь | Состояние запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Донецкое 2 | у западной окр.г. Усть-Донецк, в 0.6 км к З от ж.д.ст. Усть-Донецкая, в пойме и русле старицы Сухой Донец. | песок | не учтено ТБЗ | 36.62 га | А+В+С1-5320 тыс.куб.м |
| Участок Усть-Донецкий | Южные части Апаринского и Крымского сельских поселений. | уголь | нераспределенный фонд, перспективные для разведки и шахт участки. | - | А+В+С1-226903 тыс.т, забалансовые-130744 тыс.т |
| Участок Виноградный | 1 км на юго-запад от п. Усть-Донецкий | подземные пресные воды | нераспределенный фонд (НТС ПГО "Южгеология", | 14910,51га | С2 -6,00 тыс.куб.м/сутки |

    - Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Усть-Донецкого ГП.

По данным Федеральной службы государственной статистики динамика изменения численности населения Усть-Донецкого ГП за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика изменения численности населения
Усть-Донецкого ГП (данные на начало года)

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Усть-Донецкого ГП, чел. | 11361 | 11310 | 11256 | 11254 | 11204 |

Из таблицы 2.1 следует, что с 2015 г. по 2019 г. численность населения Усть-Донецкого ГП уменьшилась на 157 чел.

Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Усть-Донецкого ГП (2015-2019 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Усть-Донецкого ГП представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Усть-Донецкого ГП, чел.

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 113 | 126 | 82 | 99 | 68 |
| Число умерших, чел. | 148 | 149 | 168 | 154 | 133 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -35 | -23 | -86 | -55 | -65 |

На территории Усть-Донецкого ГП наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы в Усть-Донецком ГП показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный приток (таблица 2.4).

Таблица 2.4

Динамика миграционных показателей населения Усть-Донецкого ГП, чел.

| Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 365 | 349 | 407 | 350 | 360 |
| Убывшие, чел. | 381 | 380 | 323 | 345 | 347 |
| Миграционный приток (отток) населения Усть-Донецкого ГП, чел. | -16 | -31 | 84 | 5 | 13 |

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Усть-Донецкого района Ростовской области, определенное в стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района Ростовской области до 2030 года (утвержденной решением Усть-Донецкого районного Собрания депутатов № 204 от 26.12.2018 г.): сокращение естественной убыли населения за счет увеличения средней продолжительности жизни.

В Усть-Донецком районе прослеживаются неблагоприятные тенденции в естественных демографических процессах, связанные с некоторым ростом разрыва между показателями смертности и рождаемости, что требует подготовки и проведение мероприятий по улучшению качества и уровня медицинского и бытового обслуживания в целом.

Снизить отток населения предполагается за счет решения стратегической задачи, создание качественной среды проживания населения, повышения уровня жизни.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на изменение тенденции естественной убыли населения района на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет.

Решение обозначенной в Стратегии стратегической задачи в перспективе до 2030 года позволит сохранить численность постоянного населения района уровне 2019 года

Таким образом, прогнозная численность на расчетный срок принимается по численности 2019 года – 11204 чел.

Так же для улучшения демографической ситуации в Усть-Донецком ГП необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

    - Экономический потенциал

Основной отраслью экономики Усть-Донецкого ГП являются промышленные, строительные организации и предприятия сельского хозяйства.

Таблица 2.5

Промышленные и строительные организации

| Предприятие | Адрес | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «СМУ-3» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО «Усть-Донецкий ССРЗ» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Заречная, 1 | Строительство кораблей, судов и прочих плавучих конструкций |
| ООО «Ролик» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная, 5 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ООО «Аквакварц» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 21 | Добыча песка |
| ООО «Владиан» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 17 | Строительство жилых и нежилых зданий |

Таблица 2.6

Предприятия сельского хозяйства

| Предприятие | Адрес | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Усть-Донецкий АПК» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 22 | Производство зерновых культур |
| ООО «Жигуля» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Заречная, 11 | Производство зерновых культур |
| АО «Задонье» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 75, оф. 72 | Производство зерновых культур |
| ООО «Развиленское» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 22, литер а2, помещение 4 | Производство зерновых культур |
| ИП Беляев Н.С. | р.п. Усть-Донецкий, ул. Лесная, 48 | Производство зерновых культур |
| ИП Кузьмичев В.Н. | р.п. Усть-Донецкий, ул. Лесная, 30 | Производство зерновых культур |

    - Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Объекты социальной инфраструктуры Усть-Донецкого ГП

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МБОУ Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 1 | р.п. Усть-Донецкий ул. Ленина 10 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 653 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2 | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.3 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 485 чел | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ д/с "Золотой ключик" | р.п. Усть-Донецкий ул. Ленина 19 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 160 чел | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ д/с "Родничок" | р.п. Усть-Донецкий ул. Ленина 20 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 110 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ д/с "Солнышко" | р.п. Усть-Донецкий ул. Донецкая 20 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 104 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ д/с "Солнышко" | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 12 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 39 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ д/с "Жар-птица" | р.п. Усть-Донецкий пер. Шахтный 5 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 219 чел | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |
| МБОУ ДО Усть-Донецкая школа искусств (музыкальная школа) | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 68-в | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 280 чел | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 4 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 300 чел | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ ДО Усть-Донецкая школа искусств (художественная школа) | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 11 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 60 чел | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |
| МБОУ ДО "Усть-Донецкий детско-юношеский водноспортивный оздоровительный центр им. В.А.Ткаченко" | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 6 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 460 чел | Объект местного значения муниципального района |
| Стадион «Водник» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 47 А | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 700 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Стрелковый тир | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 68-г | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 22 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул.Садовая,6А | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 410 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Детская игровая площадка «Корвет» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10-а | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 268 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, 3, а | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 70 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 5/2-а | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 20 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3А | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 155 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 108-б | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 175 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Детская спортивная игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 20 в | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 167 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17- в | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 25 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 85 в | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 102 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Спортивная площадка, детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Чехова, 38-а | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 114 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Детская игровая площадка | р.п. Усть-Донецкий, Вокзальная 1 "г" | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 81 чел | Объект местного значения городского поселения |
| ПОУ Усть-Донецкий учебный центр Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | р.п. Усть-Донецкий, Промышленная, 11 | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 120 чел | Объект регионального значения |
| ПОУ Усть-Донецкий учебный центр Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 1 «А» | Состояние удовлетворительное | Вместимость – 8 чел | Объект регионального значения |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| МБУ «Районный дом культуры» | р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый 11. | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | Вместимость – 882 чел | Объект местного значения городского поселения |
| МРБУК Усть-Донецкая межпоселковая центральная библиотека им. Анатолия Калинина | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 65а |  | Вместимость – 50 чел | Объект местного значения городского поселения |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| МБУЗ «Центральная районная больница Усть-Донецкого района» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 85 А | Ведет амбулаторный прием и профилактический прием пациентов, так же осуществляет неотложную помощь. | стационар на 110 круглосуточных коек | Объект регионального значения |
| Поликлиника | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 85 А |  | на 200 посещений | Объект регионального значения |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Почтовое отделение | р.п. Усть-Донецкий ул. Ленина, 15 | Оформление подписок, почтовые услуги | – | Объект федерального значения |
| Почтовое отделение | р.п. Усть-Донецкий ул. Вокзальная 5 Б |  | - | Объект федерального значения |
| Отделения банков |  |  |  |  |
| Сбербанк | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 75 | Оказание банковских услуг | - | Объект регионального значения |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| м-н «Миллениум» | р. п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 68а. | смешанные товары | 130,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Родник» | р. п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 23. | смешанные товары | 60,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Лерона» | р. п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 96 | хозтовары | 43,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Колос» | р. п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 79 | продукты | 116,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Восход» | р. п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17 | смешанные товары | 28,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Донской» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная,1-д | смешанные товары | 148,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Матрица» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 47 | смешанные товары | 51,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Детский мир» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3 | Детская одежда | 63,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Магнит» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 5а | смешанные товары | 988,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Магнит» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 6 | смешанные товары | 199,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Магнит» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 82 | смешанные товары | 306,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н АО «Тандер» Магнит косметик | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 94 | непрод. | 209,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Пятерочка | р.п. Усть-Донецкий, ул. Лесная, 41 | Продукты, хозтовары | 190,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Пятерочка ООО Агроторг | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17б | Продукты, хозтовары | 500,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Пятерочка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 69а | Продукты, хозтовары | 233,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Премиум Плюс» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 106а | Алкогольная продукция | 64,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ассорти-Экспресс» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 4 | Продукты, алкоголь | 37,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Клевое место» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Степная, 56б | товары для рыболовства | 51,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Камелия» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 71а | Цветы, семена и сопутствующие | 70,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Канцтовары» | р.п. Усть-Донецкий,ул. Промышленная, 12 | промтовары | 13,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «А-3» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 15/2 | Интернет-магазин, канцтовары | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Импульс» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 73 | пром.товары,быт техника | 66,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сантехника» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 87 | сантехника, хоз.товары | 170,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «КанцПарк» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 88 | Канцтовары | 35,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| ООО «Катрекс» м-н «Хозяин и К» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 2 | быт. техн. хоз. тов. | 377,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ольга» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 1 | продукты | 50,7 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Флёр» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 2а | Парфюмерия, одежда | 41,7 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Модная точка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 1а | одежда | 41,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Светлана» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 3 | Обувь | 38,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Обувь Walrus | р.п. Усть-Донецкий, ул. Почтовый, 1 | обувь | 74,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Автозапчасти» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 20-в | автозапчасти | 10,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Автозапчасти» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 20-б | автозапчасти | 9,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мебель» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3а | мебель | 200,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мастер» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 21а | Строительные материалы | 450,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| М-н «Автогавань | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 19 | автозапчасти | 60,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Гермес» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 94 | Строительные материалы | 150,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Стройматериалы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 19б | Строительные, отделочные материалы | 70,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Пав. Запчасти | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная примерно 37 м. на юго-запад от дома № 10 | Зап. части | 18,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Диатон» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | пром.товары, быт техника | 170,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Лидер» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | бытовая техника | 84,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Хозяюшка» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | промтовары, посуда | 28,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Якорь» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | мясо | 18,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Подарки» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | подарки | 90,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Деточка» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | промтовары | 60,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мотор» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | запчасти | 42,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мотор» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 11а | запчасти | 35,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ткани» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая,3 | ткани, текстиль, галантерея | 16,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| М-н «Головные уборы» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | головные уборы | 50,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| М-н «Ценопад» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | одежда | 200,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сновидение» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | постель, подушки, одеяло | 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Электроинструменты» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | инструменты | 19,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| "Бензоэлектроинструмент» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | инструменты | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| "Сад-огород» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | пром.товары | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| "Фрукты» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | фрукты | 10,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «СантехЭлектро» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | инструменты | 63,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Фифа» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | одежда | 33,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Продукты-Абсолют» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | пром.товары | 50,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Хоз Уголок» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | пром.товары | 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мясная лавка» | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | мясо | 10,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Семена» | р.п. Усть-Донецкий территория рынка, ул.Степная, 65ж | Семена и сопутствующие товары | 18,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Домашнее мясо | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | мясо | 13,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мир детства» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 69а | Детская одежда | 80,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Пав. «Нижнее белье» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького | белье | 16,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Жемчужина» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 69 | одежда | 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Конфетка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 67а | конфеты | 13,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сундучок» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 74 | пром.товары | 34,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сундучок» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 74 | ткани, текстиль, галантерея | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ника» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 38 | одежда, парфюмерия | 22,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сотовая связь» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 40 | мобильные телефоны | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Уголок продуктов» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 42 | продукты | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Совенок» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 69 | канц.товары | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сад-огород» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 42б | семена | 22,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Сказка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 74 | Детская обувь, канц. товары | 35,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Рублевка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 74 | одежда | 34,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Головные уборы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Лесная, 64 | Головные уборы | 27,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Головные уборы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 74 | Головные уборы | 12,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «МТС» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 75А | Сотовые телефоны, аксессуары | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Связной» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 75А | Сотовые телефоны, аксессуары | 28,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Билайн» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 75А | Мобильные телефоны | 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| М-н «Мегафон» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | Сотовые телефоны, аксессуары | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Колечко» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | ювелирные изделия | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека ООО Барбарис | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | лекарственные препараты | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Николь» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | одежда | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| ООО «Ермолино» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | Продукты | 100,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Табак» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3а | табак | 16,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мужская одежда» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3а | одежда | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| М-н «Мясо» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Лесная, 51 | продукты | 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Дизайн Завод» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 68а | канцтовары | 6,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н. «Зеленый бульвар» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 6а | продукты | 13,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Изюминка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 36 | продукты | 25,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Южный» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83 | продукты, хоз.товары | 53,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «33 курицы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 22а | мясные продукты | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «33 курицы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 72а | мясные продукты | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «33 курицы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 1д | мясные продукты | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Идеал» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 66 | промтовары | 28,7 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Лидер» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 51 | пиво | 12,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Лидер» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 3/1 | пиво | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Подсолнух» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 69А | продукты | 37,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Одежда» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 19 | промтовары | 98,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Интерьер» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 19 | хоз.тов., строй.мат. | 7,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптечный склад | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 65 | лекарственные препараты | 54,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Одна цена» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 65 | промтовары | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Надежда» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67 | обувь | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Гармония» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67 | промтовары | 40,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Книги» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 69 | книги, канц. Товары | 25,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ювелирный мир» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 69 | ювелир, изделия | 31,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека «АПАИВ-фарм» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 16 | лекарственные препараты | 25,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека «Вита» ООО | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 1 | лекарственные препараты | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека «Новая аптека» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 20б | лекарственные препараты | 36,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека № 78 | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 66а | лекарственные препараты | 58,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 108а | лекарственные препараты | 70,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мед. техника» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 71б | мед. техника | 23,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Зоотовары | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 67б | ветлекарства | 17,3 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Милиана» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 15а | зоомагазин | 64,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Зоомагазин» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Степная, 50 | зоотовары | 14,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Оптика» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 2 | оптика косметика | 18,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Клевое место» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Степная, 56-б | товары для рыболовства | 51,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Ритуальные принадлежности» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 4 | ритуальные услуги | 26,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Газ для вас» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 15-а | газовое оборудование | 15,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Бесценный» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 6 | промтовары | 48,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Вираж» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная,3/5 | автозапчасти строит. материалы | 96,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Инструмент» | р.п. Усть-Донецкий ул. Промышленная,12 | стройматериалы. инструменты | 25,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мастер»ООО СМУ-3 | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77 | стройматериалы | 35,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Модуль» | р.п. Усть-Донецкий ул. Комсомольская, 27 | сантехника | 28,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Автозапчасти» | р.п. Усть-Донецкий ул. Промышленная примерно 42 м. на юго-запад от дома № 10 | зап. части | 18,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Рыбачка соня | р.п. Усть-Донецкий ул. Промышленная примерно 42 м. на юго-запад от дома № 10 | товары для рыболовства | 18,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Океан | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 9а | бытовая техника, игрушки | 100,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Фейерверки | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 9а | пиротехнические изделия | 15,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Двери | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 9а | двери | 48,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Пав. «Налим» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 92 | смешанные товары | 27,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н Янтарь | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 3/5 | алкогольная продукция | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н STAHLER | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83 | Промтовары и продукты | 39,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Крестьянские мясопродукты | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83 | мясопродукты | 31,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Мясной барон» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 84 | мясопродукты | 120,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Премиум плюс» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 106А | винные изделия | 64,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Автозапчасти» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 9 | автозапчасти | 31,3 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Мир мебели» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 17 | мебель | 293,2 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Автозапчасти» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 20а | автозапчасти | 10,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| магазин-кафетерий «Сластена» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 1 | конд. изделия, выпечка | 50,1 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Секонд-хенд» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 85 | одежда | 25,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Каприз» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 16/1 | кожгалантерея | 28,7 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Каприз» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 16/1 | промтовары | 15,5 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Грация» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3 | Свадебные аксессуары | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Московская ярмарка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 94 | одежда | 180,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Таймень» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Южная, 1а | рыболовные аксессуары | 45,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Модные кофточки» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67 | одежда | 40,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Цветы» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 71в | цветы | 28,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Находка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 13 | промтовары | 12,8 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Семейный стиль» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 1 | одежда | 250,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Связной» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 42 | мобильные телефоны | 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Деточка» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67 | одежда | 40,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Обувь» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77 | обувь | 102,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Автоаптека» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Советская, 52Б | автозапчасти | 50,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н «Мечта» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 69 | промтовары | 17,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Ваша мебели» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Степная, 65 | мебель | 33,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Цветочная мастерская "Лейка" | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 14 | цветы | 30,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Аптека № 146 | р.п. Усть-Донецкий ул. Комсомольская, 22а | лекарственные препараты | 25,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Фирменный пункт самовывоза интернет-магазина Wildberries.ru | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 14 | интернет-магазин | 35,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| м-н одежды | р.п. Усть-Донецкий, территория рынка | детск. одежда, канцелярия | 20,0 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Общественное питание |  |  |  |  |
| Банкет-холл | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, д.1 | Количество посадочных мест 100 | Площадь помещения 387,9 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Бар «Таверня» | р.п. Усть-Донецкий ул. Инженерная, д. 20 А | Количество посадочных мест 15 | Площадь помещения 37 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе-клуб «Загород» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 1 | Количество посадочных мест 60 | Площадь помещения 144,4 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| «Пиросмани» с грузинской кухней | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, сквер «Юность» | Количество посадочных мест 150 | Площадь помещения 375 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «Кормилица» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Степная, 65 | Количество посадочных мест 20 | Площадь помещения 90 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафетерий «Палермо» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая,1 | Количество посадочных мест 16 | - | Объект местного значения городского поселения |
| Кафетерий «Сластена» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая,1 | Количество посадочных мест 16 | - | Объект местного значения городского поселения |
| Рыбная лавка «Тарань» | р.п. Усть-Донецкий ул. Инженерная, д. 20а | Количество посадочных мест 16 | Площадь помещения 101 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «Малиновый звон» | р.п. Усть-Донецкий ул. Строителей 81б | Количество посадочных мест 50 | Площадь помещения 82 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «Семейное» | р.п. Усть-Донецкий ул. Промышленная 20 | Количество посадочных мест 20 | Площадь помещения 85 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафетерий при магазине «Изюминка» | р.п. Усть-Донецкий ул. Горького,36 | Количество посадочных мест 10 | Площадь помещения 25,6 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Бар Суши на дом | р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая,1 | Количество посадочных мест 11 | Площадь помещения 24 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Бар «MY ROLL» | р.п. Усть-Донецкий, Ленина, 17Б | Количество посадочных мест 18 | Площадь помещения 22 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе Мимино | р.п. Усть-Донецкий, ул. Горького, 42 | Количество посадочных мест 20 | Площадь помещения 90 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Кафе «PIZZBURGER» | р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина 12б | Количество посадочных мест 6 | Площадь помещения 12 м2 | Объект местного значения городского поселения |
| Экстра суши | р.п. Усть-Донецкий, пер. Шахтный, 1а | Количество посадочных мест 12 | Площадь помещения 55 м2 | Объект местного значения городского поселения |

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Основным видом транспорта в Усть-Донецком ГП является автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого ГП. Они связывают территорию Усть-Донецкого ГП с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность городского поселения, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. На территории поселения располагается автовокзал.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач в достижении устойчивого экономического роста Усть-Донецкого ГП, повышении конкурентоспособности местных производителей и улучшении качества жизни населения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ростовской области, расположенных на территории Усть-Донецкого ГП согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 8 августа 2012 года № 750 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ростовской области» (с изменениями на 17 февраля 2020 года), отражен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень межмуниципальных и региональных автомобильных дорог Усть-Донецкого ГП

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность по территории СП, км | Идентификационный номер | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты–г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецкий | 2,05 | 60 ОП РЗ 60К -317 | региональное |
| автомобильная дорога г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий | 8,06 | 60 ОП МЗ 60Н-42 | межмуниципальное |

Таблица 2.9

Улично-дорожная сеть Усть-Донецкого ГП

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км в пределах МО |
| --- | --- |
| Асфальтовая дорога ул. Промышленная | 1,6 |
| Асфальтовая дорога ул. Промышленная | 3,6 |
| Асфальтовая дорога ул. Донецкая | 1,3 |
| Асфальтовая дорога ул. Садовая | 1,0 |
| Асфальтовая дорога пер. Шахтный | 0,4 |
| Асфальтовая дорога ул. Ленина | 0,48 |
| Сооружение дорожного транспорта ул. Ленина | 0,13 |
| Асфальтовая дорога ул. Юных Партизан | 0,95 |
| Асфальтовая дорога ул. Комсомольская | 0,95 |
| Асфальтовая дорога ул. Строителей | 1,8 |
| Асфальтовая дорога ул. Горького | 0,23 |
| Асфальтовая дорога ул. Горького | 1,13 |
| Асфальтовая дорога ул. Лесная | 0,54 |
| Асфальтовая дорога ул. Лесная | 0,7 |
| Сооружение дорожного транспорта ул. Степная | 0,63 |
| Асфальтовая дорога ул. Степная | 0,63 |
| Асфальтовая дорога ул. Советская | 1,3 |
| Асфальтовая дорога ул. Чехова | 0,9 |
| Асфальтовая дорога ул. Чехова | 0,3 |
| Асфальтовая дорога ул. Чехова | 0,13 |
| Асфальтовая дорога пер. Почтовый | 0,4 |
| Асфальтовая дорога ул. Титова | 0,62 |
| Асфальтовая дорога ул. Первомайская | 0,2 |
| Асфальтовая дорога пер Восточный | 0,68 |
| Асфальтовая дорога ул. Мира | 0,43 |
| Асфальтовая дорога ул. Набережная | 1,2 |
| Асфальтовая дорога ул. Портовая | 0,75 |
| Асфальтовая дорога ул. Первомайская | 0,2 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Октябрьская | 1,0 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Октябрьская | 0,5 |
| Дорога ул. Шолохова | 1,46 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Виноградная | 1,7 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Дачная | 0,91 |
| Грунтовая дорога ул. Свободы | 1,0 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Школьная | 0,6 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Казачья | 0,56 |
| Дорога с щебеночным покрытием ул. Береговая | 0,65 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Поперечный | 0,5 |
| Грунтовая дорога пер. Терновый | 0,4 |
| Грунтовая дорога пер. Ореховый | 0,6 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Тополевый | 0,53 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Вишневый | 0,71 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Каштановый | 0,4 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Безымянный | 0,4 |
| Сооружение дорожного транспорта пер. Кленовый | 0,8 |
| Внутрипоселковая автодорога и тротуары от ул. Комсомольской до ул. Береговая,2 и ул. Береговая, 6 в р.п. Усть-Донецкий | 1,77 |
| Всего | 37,68 |

Железнодорожный транспорт

Усть-Донецкое ГП обеспечено железнодорожным транспортом. Железнодорожная связь в настоящее время в значительной степени снизила свое значение в силу снижения грузопотока через порт, который она, собственно, и обслуживала. Тем не менее, грузоперевозки ведутся преимущественно по обслуживанию порта и некоторых промышленных предприятий.

Организованы регулярные пассажирские перевозки электропоездом по маршруту ст. Ростов-пригородный - ст. Усть-Донецк. Осуществляются грузовые перевозки через железнодорожную ст. Усть-Донецк.

Речной транспорт

Река Северский Донец является судоходной. Однако в последнее время река испытывает ограничения по пропуску водного пассажирского транспорта в связи с необходимостью реконструкции шлюзов и пристаней, не отвечающих современным условиям пропуска пассажирских судов.

Пассажирское речное движение в настоящее время отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

    - Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

Территория р.п. Усть-Донецкий оборудована централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации, к которой присоединено около 90% жилого фонда и значительная часть предприятий. Бытовые стоки от неканализованных объектов, в основном расположенных в восточной части поселка, отводятся в выгребные ямы, из которых выкачиваются ассенизационными автомобилями и сбрасываются в колодец центральной канализации, расположенный по ул. Садовая в районе спорткомплекса. В восточной части поселка на пер. Поперечный - ул. Дачная располагается КНС, которая должна перекачивать стоки от объектов индивидуальной застройки в существующую самотечную сеть канализации.

Общая протяженность самотечной канализационной сети составляет 21,3 км.

Промышленные предприятия, расположенные на территории поселения не имеют локальных очистных сооружений канализации, производственные стоки без предварительной очистки поступают в общую систему хозяйственно-бытовой канализации.

Таблица 2.10

Объекты водоотведения

| Наименование населенного пункта | Количество очистных сооружений | Количество КНС | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 23 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 13 |
| р.п. Усть-Донецкий | - | 1 | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 10 |

Водоснабжение

Источником водоснабжения р.п. Усть-Донецкий является поверхностный водозабор из р. Дон, расположенный в 850 м выше по течению от места впадения р. Северский Донец в р. Дон. Производительность установленного в настоящее время на водозаборе оборудования составляет 4320 м3/сут. и при необходимости может быть увеличена до 12000 м3/сут.

Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 2002 г. Ранее действовавший водозабор на р. Северский Донец с 2003 г. демонтирован.

От водозабора, насосной станцией I подъема сырая вода подается на площадку очистных сооружений водопровода по двум водоводам протяженностью около 7,2 км. Площадка водопроводных сооружений расположена в северной части поселка по ул. Инженерная, 23.

По территории поселка проложена сеть уличных водопроводов Д = 50-200 мм, через которую осуществляется водоснабжение населения, коммунально-бытовых и промышленных потребителей. В поселке практически 100% жилого фонда обеспечено централизованным водоснабжением. Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 40 км. Существующие сети водопровода имеют значительную степень износа (более 70%) и требуют реконструкции или замены. Размещение основных существующих водоводов и сооружений водопровода представлено на соответствующей схеме в графической части проекта генерального плана.

Таблица 2.11

Объекты водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Количество водонапорных башен | Количество скважин | Количество насосных станций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | - | - | 1 | Усть-Донецкий р-н, правый берег р. Дон, выше по течению от р. Северский Донец |

Газоснабжение

Источником газоснабжения поселения является газораспределительная станция (ГРС) «Усть-Донецк», которая расположена на территории Апаринского сельского поселения западнее ул. Промышленная в районе промбазы Усть-Донецкого газового участка Семикаракорского филиала ОАО «Ростовоблгаз». Проектная производительность оборудования ГРС (БК-1-30) составляет 15 тыс. м3/час. К ГРС, природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу Д = 150 мм Р = 5,4 мПа от магистрального газопровода Д = 500 мм на г. Волгодонск, проходящего вдоль автодороги «Шахты-Цимлянск».

Система газоснабжения поселка выполнена по 2-х ступенчатой схеме: на распределительных газопроводах высокого давления II категории размещено 4 газорегуляторных пункта, от которых проложены сети низкого давления для газоснабжения потребителей. Общая протяженность распределительных газопроводов поселения составляет 37,5 км, в том числе 12,7 км газопроводов высокого давления. Степень газификации поселения составляет 99%.

Таблица 2.12

Объекты газоснабжения

| Наименование населенного пункта | Количество ГРП, ГРПШ, БГРП | Количество ГРС | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №1 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 15, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №9 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная 3/6 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №7 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 5 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №56 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 19 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №55 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 20 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №131 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 8 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №130 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Набережная, 8 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРУ №12 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 5 б |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРП №10 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей 85 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №57 | - | р.п. Усть-Донецкий, Инженерная 21 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРУ №39 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 68, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №40 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 66, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 2 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная 15а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 4 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 19 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 5 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 21 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 6 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 23 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 11 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная 3/5а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 41 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан 34 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №49 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, ул. Набережная, 7 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №48 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, ул. Набережная, 7 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №47 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, ул. Набережная, 5 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №46 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, ул. Портовая, 6 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 42 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 5 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 130 |  | р.п. Усть-Донецкий, Котельная речного порта ул. Набережная 8 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 132 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 9 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРП №43 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 2 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №44 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 1 (детский дом) |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №45 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая 1, а (крышная котельная) |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРП №59 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Мира, 26 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №71 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 66 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №64 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 70 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №63 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 62 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №65 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 61 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №62 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 58 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №61 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Тополевый, 50 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №60 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Октябрьская, 1 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №66 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Октябрьская,2 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №69 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Кленовый, 72 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №68 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Кленовый, 71 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №67 | - | р.п. Усть-Донецкий, пер. Кленовый, 68 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ №129 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Заречная, 1 |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 133 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 1, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ГРПШ № 133 | - | р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная, 10 |
| р.п. Усть-Донецкий | - | 1 | р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная |

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей поселка, осуществляется от нескольких газовых котельных и топочных, расположенных на промышленных территориях и в кварталах жилой многоквартирной застройки. На территории поселка действует 17 котельных, от которых осуществляется централизованное снабжение тепловой энергией основной части многоквартирного жилого фонда и ряда предприятий и организаций.

Таблица 2.13

Объекты теплоснабжения

| Наименование населенного пункта | Наименования котельных | Адрес |
| --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 1 | ул. Ленина (район гостиницы) |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №2 | ул. Юных Партизан, 22 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №3 | Юных Партизан, 5 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №4 | ул. Строителей, 65, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 5 | ул. Портовая, 5,а |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №6 | ул. Ленина, 14, а |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №7 | ул. Строителей, 75 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 8,9 | ул. Ленина, 23 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 12 | ул. Строителей, 81 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 15 | ул. Инженерная, 17 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 14 | ул. Строителей, 110 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС №10 | ул. Строителей, 79 |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 11 | ул. Донецкая, 5б |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 13 | ул. Строителей, 85 б |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 16 | ул. Строителей, 66а |
| р.п. Усть-Донецкий | ИТС № 17 | ЦРБ |
| р.п. Усть-Донецкий | Котельная № 3 | ул. Юных Партизан, 34 |

Электроснабжение

Источником электроснабжения потребителей Усть-Донецкого городского поселения являются две питающих районных подстанции филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго»: Ш-14 110/35/10 кВ и Ш-47 110/10 кВ.

Подстанция Ш-14 расположена с западной стороны поселка на территории Апаринского сельского поселения. На ПС Ш-14 установлено три трансформатора: Т1 110/35/10 кВ, мощностью 10 мВА, Т2 110/35/27,5 кВ – тяговый для железной дороги мощностью 20 мВА и Т3 35/10 кВ мощностью 6,3 мВА. Подстанция Ш-47 расположена в границах поселения на территории речного порта и в основном служит для электроснабжения промышленных потребителей. На подстанции установлен один трансформатор мощностью 10 мВА. Информации по фактической загрузке питающих подстанций не представлено.

От указанных районных подстанций проложены электролинии напряжением 10кВ до центрального распределительного пункта (ЦРП) и понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сети и сооружения электроснабжения эксплуатируют Усть-Донецкий участок филиала ОАО «Донэнерго» - Шахтинские межрайонные электрические сети (электроснабжение населения и коммунально-бытовых потребителей) и РЭС ПО «Западные электросети» филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго» (электроснабжение промышленных потребителей). На территории поселка расположено около 40 понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Распределительные электрические сети 10 и 0,4 кВ выполнены как в воздушном, так и кабельном исполнении. Общая протяженность электрических сетей в поселении составляет около 120 км, в том числе 44 км линий 10 кВ. Техническое состояние сетей и сооружений – удовлетворительное.

Электроснабжение населения и коммунально-бытовых потребителей осуществляется на напряжении 0,4 кВ. Размещение подстанций и основных линий 10 кВ представлено на соответствующей схеме в графической части проекта генерального плана. Информации об общей мощности трансформаторных подстанций не представлено.

Таблица 2.14

Объекты электроснабжения

| Наименование населенного пункта | Количество трансформаторных подстанций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Промышленная, 1-г |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Портовая, 7-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Комсомольская, 17-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Комсомольская, 31 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Лесная, 29-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Пер. Почтовый, 2-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Ленина, 12-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Садовая, 2-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Ленина 15 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Садовая, 1-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Строителей, 81-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Степная, 65-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Промышленная, 5-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Мира, 11-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Инженерная 23 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Промышленная, 3-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Береговая 6-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Береговая, |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Строителей, 100-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Юных Партизан, 38 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Набережная, 19-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Инженерная, 17-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Промышленная, 5 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Юных Партизан, 26 а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Ленина, 19-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Донецкая, 3-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Донецкая, 5-а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Горького, 8-б |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Донецкая, 2 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | - |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | Ул. Дачная, 8 а |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | На границе с ЗУ пер. Крестовский, 6 |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | с/т Спутник, уч. № 84 |

Связь

На территории поселения функционируют 2 отделения почтовой связи: в р.п. Усть-Донецкий по ул. Ленина, 15 и ул. Вокзальная 5 Б.

Сотовая связь на территории Усть-Донецкого ГП представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: «Билайн», «МТС» «Мегафон» «Tele-2». Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Таблица 2.15

Объекты связи

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество АТС | Количество вышек связи | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Усть-Донецкий | 1 | - | ул. Ленина 15 |
| р.п. Усть-Донецкий | - | 1 | 1,3 км. на юг от р.п. Усть-Донецкий |
| р.п. Усть-Донецкий | - | 1 | ул. Строителей 47б |
| р.п. Усть-Донецкий | - | 1 | ул. Инженерная 24-а |

Санитарная очистка территории

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26 августа 2016 года № П-34, норматив накопления ТКО принят в размере – 1,86 м3/год.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения Усть-Донецкого ГП в 2019 году составила 11204 чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет

- 1,86 м3/год *11204 чел. = 20839,44 м3/год.

  - Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Усть-Донецкого ГП относятся:

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- охранная зона канализационных сетей и сооружений;

- придорожная полоса;

- водоохранная зона;

- береговая полоса;

- прибрежная защитная полоса;

- санитарно-защитная полоса водоводов;

- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта;

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- защитная зона объекта культурного наследия;

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

    - Объекты культурного наследия

На территории Усть-Донецкого ГП расположены объекты культурного наследия регионального значения (таблица 2.16)

Таблица 2.16

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Усть-Донецкого ГП

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | р.п. Усть-Донецкий | Постановление № 69 от 14.03.94 г. |

    - Объекты особо охраняемых природных территорий

В границах Усть-Донецкого ГП отсутствуют особо охраняемые природные территории.

    - Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в Усть-Донецком ГП осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.11

Объекты специального назначения Усть-Донецкого ГП Усть-Донецкого района Ростовской области

| Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | р.п. Усть-Донецкий | 6,89 |

  - Выводы

1. Расселение на территории поселения равномерное. Все население проживает в р.п. Усть-Донецкий.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в р.п. Усть-Донецкий.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в р.п. Усть-Донецкий.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения городского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Усть-Донецкого ГП не соответствует современным требованиям.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

На территории Усть-Донецкого ГП планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

- Размещение улиц и дорог местного значения;

- Размещение водопровода;

- Реконструкция водопровода;

- Реконструкция теплопровода распределительного (квартального);

- Реконструкция канализации самотечной;

- Реконструкция канализации напорной;

- Реконструкция канализации дождевой самотечной закрытой;

- Реконструкция парка культуры и отдыха;

- Реконструкция очистных сооружений;

- Реконструкция канализационной насосной станции.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень качества жизни населения, обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, приток населения в Усть-Донецкое ГП.

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Усть-Донецкого ГП распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Усть-Донецкого ГП не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Усть-Донецкого ГП распространяется действие документов территориального планирования Ростовской области:

- схема территориального планирования Ростовской области, утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.

На территории Усть-Донецкого ГП схемой территориального планирования Ростовской области не запланировано размещение объектов регионального значения.

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию Усть-Донецкого ГП распространяет действие документ территориального планирования Усть-Донецкого района Ростовской области:

- схема территориального планирования Усть-Донецкого района, утвержденная Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района Ростовской области от 25.07.2011 г. № 107.

На территории Усть-Донецкого ГП не запланировано размещение объектов местного значения муниципального района.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Усть-Донецкого ГП.

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Усть-Донецкое ГП– не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Расселение

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Защита населения

Так как Усть-Донецкое ГП является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часа. На территории Усть-Донецкого ГП, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Усть-Донецкого ГП составляет 11204 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 10643 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 10643 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×10643= 6279,37 м2

Таким образом, в настоящее время на территории городского поселения необходимо иметь 6279,37 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Усть-Донецкого ГП о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.

Сигналы (распоряжения) ГО в Усть-Донецком ГП передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

  - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

По территории поселка проложена сеть уличных водопроводов Д = 50-200 мм, через которую осуществляется водоснабжение населения, коммунально-бытовых и промышленных потребителей. В поселке практически 100% жилого фонда обеспечено централизованным водоснабжением. Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 40 км. Существующие сети водопровода имеют значительную степень износа (более 70%) и требуют реконструкции или замены. Размещение основных существующих водоводов и сооружений водопровода представлено на соответствующей схеме в графической части проекта генерального плана.

Территория р.п. Усть-Донецкий оборудована централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации, к которой присоединено около 90% жилого фонда и значительная часть предприятий. Бытовые стоки от неканализованных объектов, в основном расположенных в восточной части поселка, отводятся в выгребные ямы, из которых выкачиваются ассенизационными автомобилями и сбрасываются в колодец центральной канализации, расположенный по ул. Садовая в районе спорткомплекса. В восточной части поселка на пер. Поперечный - ул. Дачная располагается КНС, которая должна перекачивать стоки от объектов индивидуальной застройки в существующую самотечную сеть канализации.

Общая протяженность самотечной канализационной сети составляет 21,3 км.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Теплоснабжение потребителей поселка, осуществляется от нескольких газовых котельных и топочных, расположенных на промышленных территориях и в кварталах жилой многоквартирной застройки. На территории поселка действует 5 коммунальных котельных, от которых осуществляется централизованное снабжение тепловой энергией основной части многоквартирного жилого фонда и ряда предприятий и организаций.

Теплоснабжение потребителей поселка, осуществляется от нескольких газовых котельных и топочных, расположенных на промышленных территориях и в кварталах жилой многоквартирной застройки. На территории поселка действует 5 коммунальных котельных, от которых осуществляется централизованное снабжение тепловой энергией основной части многоквартирного жилого фонда и ряда предприятий и организаций.

Газоснабжение

Источником газоснабжения поселения является газораспределительная станция (ГРС) «Усть-Донецк».

Система газоснабжения поселка выполнена по 2-х ступенчатой схеме: на распределительных газопроводах высокого давления II категории размещено 4 газорегуляторных пункта, от которых проложены сети низкого давления для газоснабжения потребителей. Общая протяженность распределительных газопроводов поселения составляет 37,5 км, в том числе 12,7 км газопроводов высокого давления. Степень газификации поселения составляет 99%.

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Усть-Донецкого ГП, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Ростовской области и Усть-Донецкого района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Усть-Донецкого ГП

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Усть-Донецкого ГП относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Усть-Донецкого ГП относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Усть-Донецкого ГП, в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена овражно-балочной и речной эрозии и оползневым процессам.

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность региона не превышает 6 баллов).

Оползневые процессы развиваются в пределах речных долин и на крутых склонах оврагов.

Формирование оползней речных долин, как правило, происходит на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лессовидными суглинками, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Это циркообразные оползни, размеры которых варьируют в широких пределах. На склонах долин малых рек мощность смещенных пород составляет 1-5 м.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории городского поселения значительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков.

Течение реки Дон зарегулировано плотиной Цимлянского водохранилища. При этом зона катастрофического затопления пойменных территорий на случай прорыва плотины простирается на значительную территорию, охватывая устьевые бассейны притоков с подъемом уровня водного горизонта, при этом расчетный уровень затопления может подняться на высоту от 8 м (в створе р.п. Усть-Донецкого). Наводнения наносят огромный материальный ущерб и приводят к человеческим жертвам.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Усть-Донецкого ГП

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Усть-Донецкого ГП эксплуатируются котельные, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В поселении проходят автодороги регионального и межмуниципального значения.

Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство и промышленность.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- объекты хранения ГСМ (АЗС)

- прочие объекты.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах.

### Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в Усть-Донецком ГП является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги: подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты–г. Цимлянск» к пос. Усть-Донецкий регионального значения и автомобильная дорога г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий межмуниципального значения которые могут представлять потенциальную опасность для жителей населенного пункта, так как по ним проходит интенсивное движение и ведется перевозка транзитных грузов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры городского поселения:

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.

А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Железнодорожный транспорт

Усть-Донецкое ГП обеспечено железнодорожным транспортом. Железнодорожная связь в настоящее время в значительной степени снизила свое значение в силу снижения грузопотока через порт, который она, собственно, и обслуживала. Тем не менее, грузоперевозки ведутся преимущественно по обслуживанию порта и некоторых промышленных предприятий.

Организованы регулярные пассажирские перевозки электропоездом по маршруту ст. Ростов-пригородный - ст. Усть-Донецк

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- -образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.2

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.3

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам», введенным в действие на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 05.04.96 N 15) (с изменениями на 18 мая 2018 года), а также положений следующих нормативно-правовых актов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.200 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- "СП 237.1326000.2015. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Минтранса России от 06.07.2015 N 208).

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Усть-Донецкого ГП

Природных очагов инфекционных заболеваний на территории поселения нет. В последние 10 лет эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не регистрировалось.

В 2020 году на территории Ростовской области зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем, на территории Усть-Донецкого района числится 3 заболевших..

Губернатор Ростовской области 31.03.2020 г. подписал распоряжение о введении на территории региона режима полной самоизоляции. Предполагается, что это поможет воспрепятствовать распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Усть-Донецкого ГП.

Пожарное депо размещено на территории р.п. Усть-Донецкий, обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин – 5, что соответствует действительности.

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

  - Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Усть-Донецкого ГП являются:

- межмуниципальная дорога поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

- автозаправочная станция и склады ГСМ;

- улично-дорожная сеть населенных пунктов.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом не предлагается изменение границ населенных пунктов.

8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

8.1 Развитие планировочной структуры

Границы Усть-Донецкого ГП установлены Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года N 252-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Усть-Донецкий район» и муниципальных образований в его составе» (с изм. от 23.05.2017 N 1108-ЗС).

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Усть-Донецкого ГП – 791,39 га.

В границу населенного пункта, установленной действующей редакцией генерального плана городского поселения «Усть-Донецкое» оказались включены территории лесных участков. Участки лесного фонда не поставлены на кадастровый учет.

По материалам лесоустройства установлено наложение границ населенного пункта р.п Усть-Донецкое на земли лесного фонда (выдел 3 квартала 70 Нижнекундрюченского участкового лесничества Усть-Донецкого лесничества). Данное наложение подтверждено материалами лесоустройства Нижнекундрюченского участкового лесничества Ростовской области, полученными от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ростовской области.

Границы лесных (выдел 3 квартала 70 Нижнекундрюченского участкового лесничества) являются смежными с территориями, расположенными в границах населенного пункта.

Как следует из п.2 ч.1 ст. 25, ч.19 ст. 24 ГрК РФ такие лесные участки подлежат включению в границы населённого пункта, которое не требует согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 8.1

Характеристика земель лесного фонда приведена в таблице 8.1

| № квартала Нижнекундрюченского участкового лесничества | Плошадь, га | Целевое назначение | Вид использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 (выдел 3) | 0,6 га | Защитные леса | Для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов |

Перечень свидетельств на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей представлен в Приложении 1. Перечень сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории лесного квартала 70 приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Характеристика земельных участков, расположенных на территории лесных участков

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь участка, кв.м | Площадь, з/у на землях лесного квартала, кв.м | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:39:0010103:137 | Для индивидуальной жилой застройки | 1239 | 1239 | Земли населённых пунктов |
| 61:39:0010103:214 | Для объектов общественно-делового значения | 120 | 120 | Земли населённых пунктов |
| 61:39:0010103:215 | Для индивидуальной жилой застройки | 537 | 537 | Земли населённых пунктов |
| 61:39:0010103:216 | Для индивидуальной жилой застройки | 582 | 582 | Земли населённых пунктов |
| 61:39:0010103:131 | Для индивидуальной жилой застройки | 1280 | 1280 | Земли населённых пунктов |
| 61:39:0010103:135 | Для индивидуальной жилой застройки | 1164 | 1164 | Земли населённых пунктов |

*Перечень земельных участков, указанный в таблице 8.2, не влияет на существующий и планируемый баланс территории, поскольку площадь данных земельных участков считалась в соответствии с их фактическим использованием.

По истечении одного года со дня включения указанных территорий населённого пункта использование вышеуказанных участков после переводов земель из одной категории в другую планируется согласно функциональному зонированию генерального плана р.п. Усть-Донецкое и представлено в таблице 8.3

Таблица 8.3

| Площадь, га | Категория земель | Функционально назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 квартал |  |  |  |
| 0,6 | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. |

Площади наложения границ населенного пункта на земли Нижнекундрюченского участкового лесничества приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4

| Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Номер квартала | Номер выдела | Площадь наложения, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Донецкое | Нижнекундрюченское | 70 | 3 | 0,6 |
| Итого | 0,6 га |  |  |  |

Площадь населенного пункта Усть-Донецкого ГП представлены в таблице.

Таблица 8.5

Площади населенных пунктов Усть-Донецкого ГП

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь сущ. га | Площадь план. га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Усть-Донецкий | 791,39 | 791,39 |

Таблица 8.6

Перечень земельных участков, изменение категории которых необходимо, в соответствии с их фактическим использованием и местоположением

| № земельного участка | Категория до утверждения генерального плана | Населенный пункт | Категория после утверждения генерального плана | Фактическое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:39:0600010:31 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под производственную деятельность |
| 61:39:0600010:32 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под производственную деятельность |
| 61:39:0010110:46 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под производственную деятельность |
| 61:39:0010110:48 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под производственную деятельность |
| 61:39:0600010:565 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500301:154 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500301:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500301:153 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500401:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500401:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500401:3 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500401:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500401:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500402:6 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500402:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500402:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500402:8 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0010103:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500501:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |
| 61:39:0500501:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | р.п. Усть-Донецкий | Земли населенных пунктов | Под дачные участки |

*Перечень земельных участков, указанный в таблице 8.6, не влияет на существующий и планируемый баланс территории, поскольку площадь данных земельных участков считалась в соответствии с их фактическим использованием.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2020 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах городского поселения | га | 791,39 | 791,39 |
|  | Жилые зоны | га | 180,39 | 187,24 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 41,37 | 41,37 |
|  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 342,54 | 344,24 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 69,02 | 69,02 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 95,97 | 87,42 |
|  | Зоны специального назначения | га | 7,86 | 7,86 |
|  | Зона акваторий | га | 54,24 | 54,24 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 791,39 | 791,39 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 11204 | 11204 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 2 | 2 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 5 | 5 |
|  | дополнительное образование | ед. | 3 | 3 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | ЦРБ | ед. | 1 | 1 |
|  | Поликлиника | ед. | 1 | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | спортивные сооружения | ед. | 4 | 4 |
|  | спортивные площадки | ед. | 11 | 11 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 2 | 2 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | магазины | ед. | 162 | 162 |
| 3.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | Кафе, бары, рестораны | ед. | 16 | 16 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 47,79 | 47,79 |
|  | регионального значения | км | 2,05 | 2,05 |
|  | межмуниципального значения | км | 8,06 | 8,06 |
|  | местного значения | км | 37,68 | 37,68 |

Баланс территории

| № п/п | Категории земель | Современное состояние (2020 год) | Расчетный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| 2 | Земли населенных пунктов | 791,39 | 791,39 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| Итого земель в административных границах |  | 791,39 | 791,39 |

Приложение 1